南 京 医 科 大 学

电缆招标文件

招标编号：

招    标    人（章）_____________________

法定代表人（章）_____________________

发放时间________年________月_______日

一、总    则

（一）工程概况

南京医科大学五台校区电缆采购。

（二）投标说明

拟投标单位可自行下载招标文件进行投标报价。

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（三）技术指标

1电缆规格：

YJV—4×185+1×95  803米（铜芯）

2.使用条件、技术条件要求及其他说明

⑴电缆直埋及穿管敷设。

⑵使用环境温度-20℃—70℃

⑶执行标准 GB12706—91  IEC502

⑷电缆电压1KV

⑸成品电缆电压试验：1KV电缆应承受3.5KV   5min耐压不击穿。

⑹电缆敷设后，应经受直流耐压试验，试验电压2.5KV，时间15min

⑺绝缘电阻不少于10兆以上

⑻在每个出厂电缆盘上应附有产品检验合格证及质保书，同时提供电缆出厂检验合格证和相关试验报告文件。

⑼质量保证期10年，在质量保证期内发生的一切电缆质量引起的问题由供方负责解决。

⑽电缆可以以任何长度交货，计量误差不大于0.5%。

⑾运杂费.电缆盘费由供方负担。

⑿安装调试阶段供方派技术人员免费现场指导及服务。

3.投标单位资质要求

(1)注册资金达到8000万及以上，提供证明资料。

(2)年销售量达到20个亿及以上，提供证明资料。

(3)提供免检证书

(四)商务指标

1、供货周期

2. 付款方式

3. 服务承诺

二、招  标  文  件

（四）招标文件的组成

- 招标文件即本文件。

- 投标人应认真审阅招标文件所有的内容，对其中的技术指标和商务指标必须逐条做出实质性响应，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（五）招标文件的澄清

1．本工程招标文件的澄清采用下列方式：

投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

2．所有问题的解答，将以修改通知的方式发出。

- 当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

三、投  标  报  价

（六）投标报价

- 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2．投标报价要求：

本工程报价以一米为一个报价单位。

四、投标文件的编制

（七）勘察现场

- 投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

- 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（八）投标文件的份数和签署

- 投标人必须编制一份投标文件“正本”和一份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

- 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按具体要求由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

五、投标文件的递交

（九）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须将投标文件密封提交，可将投标文件统一密封或将正本和每份副本分别密封。

2．标志：投标人可在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都可以写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

（十）投标截止期

- 投标人应在 2014年8月1日上午9：00之前将投标文件递交到南京医科大学行政楼101室（南京市汉中路140#），相关资质文件作为附件须与投标文件一并递交。

联系人：吴老师     联系电话025-86862696，86862691

- 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

（十一）投标文件的修改与撤回

- 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

- 投标人的修改或撤回通知，应按本文件第九条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）

- 投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

六、评   标

（十二）评 标

1、评标工作

评标工作在南京医科大学纪委监察处的监督下，由南京医科大学有关部门组成评标委员会进行评标。

2、本工程采用下列方式进行评标：由评标委员会对投标文件提出的工程质量、施工工期、施工组织设计或者施工方案等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求进行评审和比较，在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，根据最低投标价确定中标人。

（十三）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。