仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140620YQ

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：荧光定量PCR仪                  1套

第二包：粉尘检测仪                       2台

第三包：颗粒物检测仪                     2台

第四包：台式计算机                      70台

第五包：灭菌器                           2台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价，国产设备以人民币报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）技术参数对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年6月20日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2014年6月26日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2014年6月20日

第一包：荧光定量PCR仪

联系人：温老师  联系电话：18751996986

- 兼容96孔板和8联管

- 试剂耗材开放

- 反应体积：20-50 µl

- 通道：5个

- 滤光系统：5个激发光滤镜，5个发射光滤镜

- 激发光范围：450-630 nm

- 检测光范围：500-630 nm

- 可用荧光染料：SYBR green

- 检测动态范围：9个

- 温度均一性：（+/-）0.5 ℃

- 检测灵敏度：单拷贝

- 升降温方式：Peltier半导体

第二包：粉尘检测仪  联系人：吴老师  联系电话：13915973251

- 传感器类型：光散射

- 测量浓度范围：0.001mg/m³- 400mg/m³

- 测量精度：0.001 mg/m³

- 粒径量程：0.1〜10μm

- 通道粒径：2.5μm；5μm；10μm；总尘

- 工作温度： 0°C 至 50 °C（无凝结）

- 储存温度：-20°C 至 55 °C（无凝结）

- 采集间隔：1 秒〜 1小时内可调整

- 图形化的数据曲线：一段时间内的颗粒物浓度的实时趋势显示

- 通讯接口：USB

- 提供专用数据管理软件

- 提供原厂授权书

第三包：颗粒物检测仪  联系人：吴老师  联系电话：13915973251

- 传感器类型：光散射

- 浓度限值：4000000粒子/立方英尺

- 计数模式：粒子计数、质量浓度

- 计数效率：>0.45μm时，达100%

- 检测模式：现场检测、远程监测

- 粒径量程：0.1〜10μm

- 通道粒径：0.5μm；1.0μm；2.5μm；5μm；10μm；

- 工作温度： 10°C 至 40 °C（无凝结）

- 储存温度：-10°C 至 5 °C（无凝结）

- 采集间隔：1 秒〜 1小时内可调整

- 图形化的数据曲线：一段时间内的颗粒物浓度的实时趋势显示

- 通讯接口：USB

- 提供专用数据管理软件

- 提供原厂授权书

第四包：台式计算机  联系人：刘老师  联系电话：13813822004

- I3-3240/4G(DDR3 1600)/主板H61或者H67/硬盘500G（7200转）网络软保护支持网络同传/19寸宽屏
Win7的正版授权 三年上门全质保

第五包：灭菌器  联系人：刘老师  联系电话：86862912

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
|  | 单台设备的灭菌容积≥600升。 |
|  | 外形：卧式、夹矩形结构 |
|  | 额定工作温度大于等于136度 |
|  | 设备本身带电热蒸汽发生器装置,蒸汽发生器带有防水锤装置 |
|  | 彩色触摸屏尺寸不少于8寸，动态显示工作流程图（需提供动态显示工作流程图样与屏的实物图片，证明屏的尺寸） |
|  | 出货端需配内置打印机(需提供出货端实物图片)，打印的数据要实时记录整个灭菌过程的数据（数据包括：1.可打印设备的编号（此编号不可修改，此编号为压力容器产品的编号）；2.指示卡与指示胶带的灭菌合格、不合格状况选项；3.运行程序的性质与程序设定的参数；4.灭菌过程各阶段的时间、温度与压力；5.自动监测灭菌过程是否合格；6.操作人员的签名；7．当有报警提示时，报警内容要能打印出来）（提供打印样本） |
|  | 内室压力在灭菌过程中可根据实时情况进行手动调整 |
|  | 灭菌过程中有温度自动补偿功能 |
|  | 有手动操作功能 |
|  | 干燥方式为：真空式与脉动式可选 |
|  | 内室采用角座式气动阀疏水，夹层采用疏水阀疏水。 |
|  | 密封门设有安全连锁装置，密封圈耐温高达200度 |
|  | 前后门罩、侧罩板均为不锈钢材质 |